ÚZEMNÍ PLÁN

ŽĎÁRKY

ZMĚNA č.1

TEXTOVÁ ČÁST

OBJEDNATEL: OBEC ŽĎÁRKY

POŘIZOVATEL: MěÚ NÁCHOD,

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZPRACOVATEL:

ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ

ING. ARCH PAVEL TOMEK

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING. PETR VÁGNER

ČERVEN 2024

Obec    Žďárky

Žďárky čp. 35,

549 37   Žďárky

Zastupitelstvo obce Žďárky, v přechodném období dle  § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a následně  podle § 6 odst. 5 písm. c),  za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne ……………………..

v y d á v á

Změnu č. 1 Územního plánu Žďárky

formou opatření obecné povahy

[1] Obsah a struktura územního plánu se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Obsah a struktura územního plánu

- Územní plán

- Textová část změny č.1 územního plánu

(3)    Grafická část změny č.1 územního plánu

3.a    Výkres základního členění území		     		 1 : 5000

3.b    Hlavní výkres					      		 1 : 5000

Poznámka: Změna č.1 ÚP Žďárky je zpracována v jednotném standardu ÚPD v souladu s vyhl. č. 157/2024 Sb.

[2] 	Obsah textové a grafické části se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

(1) Textová část územního plánu

a)      Vymezení zastavěného území ………………………………………………………………………..

b)	Základní koncepce rozvoje území obce ....................................................................................

- Urbanistická koncepce ..............................................................................................................

- Koncepce veřejné infrastruktury ...............................................................................................

- Koncepce uspořádání krajiny....................................................................................................

- Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití ………………………………………………………………………………………………….

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci ...................................................

- Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny ..........................................

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie ………………………………………………………………………..

- Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno plánovací smlouvou ……………………………………………………………………………………………..

- Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojených ……………………

(3) Grafická část územního plánu

3.a)    Výkres základního členění území 				- měřítko 1:5000

3.b)	Hlavní výkres							- měřítko 1:5000

3.c)	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		- měřítko 1:5000

- vymezení zastavěného území

[3] 	Vymezení zastavěného území se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- Změna č.1 Územního plánu Žďárky (dále jen Změna č.1 ÚP Žďárky) aktualizuje zastavěné území v katastrálním území Žďárky ve stavu k 31.03.2024.

- základní koncepce rozvoje území obce

[4] 	Nadpis kapitoly 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

  - b.1  Zásady celkové koncepce rozvoje obce

[5] 	Nadpis kapitoly 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

  - b.1  Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

- urbanistická koncepce

[6]    	Celý obsah tohoto oddílu se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

c.1. Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití:

BV  bydlení venkovské

RI   rekreace individuální

OV  občanské vybavení veřejné

OK  občanské vybavení komerční

OS  občanské vybavení - sport

OH  občanské vybavení - hřbitovy

SV   smíšené obytné venkovské

DS   doprava silniční

DL   doprava letecká

TU   technická infrastruktura všeobecná

TO   nakládání s odpady

VZ   výroba zemědělská a lesnická

VU   výroba všeobecná

PU   veřejná prostranství všeobecná

ZP   zeleň – parky a parkově upravené plochy

ZU   zeleň všeobecná

ZO   zeleň ochranná a izolační

WU  vodní a vodohospodářské všeobecné

AP   pole

LU   lesní všeobecné

NU  přírodní všeobecné (v CHKO)

AL  trvalé travní porosty (mimo CHKO)

BV   bydlení venkovské

Jsou vymezené jako stávající i navržené. Jsou určené pro stavby rodinných domů s možností chovatelského a pěstitelského zázemí pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

RI   rekreace individuální

Jsou v ÚP Žďárky vymezené jako stávající a navržené v severní části katastrálního území Žďárky.

OV   občanské vybavení veřejné

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb občanské vybavenosti veřejné infrastruktury, kterými jsou nebo mohou být např. stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou vymezené jako stávající.

OK   občanské vybavení komerční

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb převážně komerční občanské vybavenosti - pro obchodní prodej, veřejné stravování, služby. V územním plánu jsou vymezené jako stávající v centru obce.

OS   občanské vybavení - sport

Jsou určeny pro umísťování staveb pro sport a aktivní rekreaci. Tato plocha je vymezena jako stávající poblíž centra obce.

OH   občanské vybavení - hřbitovy

Jsou představovány plochou stávajícího hřbitova na západním okraji zastavěného území obce Žďárky.

SV   smíšené obytné venkovské

Jsou v územním plánu vymezené jako stávající i navržené. Jsou vedle funkční plochy „plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“ nejběžnější funkční plochou zastavěného území. Tyto plochy jsou určeny zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), které svým umístěním na pozemku, hmotou, dispozicí a použitými materiály respektují skutečnost, že jsou umísťovány do hodnotného krajinného vesnického prostředí. Funkčnost plochy je podmiňována tolerancí průvodních jevů provozovaných činností. Nové stavby pro bydlení budou navrženy tak, aby nebylo třeba provádět dodatečná opatření k odstranění škodlivých vlivů ze silničního provozu na silnicích 3. třídy a na místních a účelových komunikacích

DS   doprava silniční

Jsou představovány silnicemi 3. třídy a místními a účelovými komunikacemi na území obce. ÚP Žďárky řeší návrh koridorů pro dopravní obsluhu stávající i navrhované zástavby a korekce stávajících tras komunikací.

DL   doprava letecká

Jsou představovány plochou letiště, jehož podstatná část leží na sousedním katastrálním území Velké Poříčí.

TU   tech. infrastruktura všeobecná

Tato funkční plocha je představována zejména plochami pro vodohospodářská opatření.

TO   nakládání s odpady

Tato funkční plocha je navržena v sousedství hřbitova.

VZ   výroba zemědělská a lesnická

Tato funkční plocha je představována stávajícími areály zemědělské výroby. Je vymezena především pro zemědělsko-hospodářské objekty, které s ohledem na průvodní snížení kvality životního prostředí v širším dosahu nejsou přípustné v rámci jiných ploch.

VU   výroba všeobecná

Tato funkční plocha je určena pro umístění smíšených činností výroby, skladování, služeb a administrativy.

PU   veřejná prostranství všeobecná

Jedná se o významnější plochy s prostorotvornou a komunikační funkcí, součástí mohou být i plochy veřejné zeleně. Plochy veřejných prostranství zahrnují pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejného prostranství.

ZP   zeleň – parky a parkově upravené plochy

Jedná se o vymezení stávajících významnějších ploch veřejné zeleně zejména v centru obce a jeho okolí, parkově upravených a veřejně přístupných.

ZU   zeleň všeobecná

Jedná se o významné plochy soukromé zeleně (zejména zahrady), které nemohou být součástí jiných typů ploch.

ZO   zeleň ochranná a izolační

Jedná se o stávající a navržené plochy zeleně ochranné a izolační, které jsou vymezené k ochraně obytných ploch, ke zmírnění dopadu vlivu provozu ve výrobních areálech a na silničních, místních a účelových komunikacích.

WU   vodní a vodohospodářské všeobecné

V územním plánu jsou zobrazeny vodní toky a plochy ve stávající podobě. Některé vodoteče jsou v souladu s ÚSES vedené jako osy biokoridorů, některé vodní toky a plochy jsou součástí biocenter.

AP   pole

Tyto plochy, určené pro zemědělské hospodaření na zemědělské půdě, jsou v ÚP Žďárky vymezené ve stavu, který odpovídá současnému stavu obhospodařování. Jedná se převážně o plochy orné půdy.

LU   lesní všeobecné

Plochy lesů jsou na území obce soustředěné převážně v severovýchodní části obce.

NU   přírodní všeobecné (v CHKO)

AL   trvalé travní porosty (mimo CHKO)

Tyto plochy jsou situované vně zastavěného území. Jedná se zpravidla o svažité pozemky a plochy v okolí vodních ploch a vodotečí, které jsou evidované jako zemědělské i nezemědělské, při intenzivním zemědělském obhospodařování je zde hrozba eroze a nestability. ÚP Žďárky umožňuje v těchto plochách realizaci protierozních opatření a realizaci přírodních prvků pro zvýšení ekologické stability.

c.2. vymezení zastavitelných ploch.

Plocha Z.1 – zastavitelná plocha převážně vně zastavěného území západně od centra obce, výměra 35.650 m². složená z původních ploch Z1, Z2, Z3, Z4 a Z28 ÚP Žďárky

 navržené funkční využití – funkční plocha „smíšené obytné venkovské“ – SV – max. 15 RD

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – Změna č.1 ÚP Žďárky podmiňuje zastavitelnost tohoto území uzavřením

plánovací smlouvy na vymezení veřejného prostranství pro dopravní a technickou infrastrukturu a    její realizaci

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.43.10 - 2. třída ochrany ZPF, 35.650 m²

Plocha Z.5 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.6 – rozestavěný RD

Plocha Z.7 – zastavitelná plocha v zastavěném území východně od centra obce, výměra 1430 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha  – „bydlení venkovské“ - BV

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 1133 m², 7.67.01 - 5. třída ochrany ZPF 297 m²

Plocha Z.8 – zastavitelná plocha východně od centra obce, navazující na zastavěné území, výměra 22519 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha –„bydlení venkovské“ - BV, „zeleň ochranná a izolační“ - ZO

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 22519 m ²

Plocha Z.9 – zastavitelná plocha východně od centra obce, navazující na zastavěné území, výměra 2097 m² – zmenšeno o rozestavěný RD.

 navržené funkční využití – funkční plocha – „bydlení venkovské“ - BV

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 1717 m², 7.40.68 - 5. třída ochrany ZPF 380 m²

Plocha Z.10 – zastavitelná plocha jižně od centra obce, navazující na zastavěné území, výměra 33050 zmenšená o rozestavěné RD na 26298 m². Bude respektován požadavek minimální vzdálenosti nových staveb 25 m od okraje pozemku lesa.

 navržené funkční využití – funkční plocha – „bydlení venkovské“ - BV

 stávající využití – trvalý travní porost, orná půda

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace a prostřednictvím navržené komunikace v plochách Z.33 a Z.34

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.25.11 - 2. třída ochrany ZPF 20129 m², 7.65.01 - 5. třída ochrany ZPF 869 m², 7.67.01 - 5. třída ochrany ZPF 5173 m², nezemědělská půda 127 m²

Plocha Z.11 – zastavitelná plocha navazující na zastavěné území na východním okraji obce, výměra 13193 m². V první etapě budou zastavěné pozemky navazující na stávající komunikace, bude zachován přístup na pozemky, které budou zastavěné v druhé etapě.

 navržené funkční využití – funkční plocha – „bydlení venkovské“ - BV – max. 8 RD

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ –7.65.01 - 5. třída ochrany ZPF, 13193 m²

Plocha Z.12 – zapsaná stavba po aktualizaci v zastavěném území

Plocha Z.13 – zapsaná stavba po aktualizaci v zastavěném území

Plocha Z.14 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.15 – rozestavěný RD

Plocha Z.16 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.17 – připojeno jako zahrada k sousednímu RD

Plocha Z.18 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.19 – změněna na plochu přestavby P5 v platném ÚP Žďárky, ¨

nyní T.5 (dle vyhl .č. 157/2024 Sb.

Plocha Z.20 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.21 – zastavitelná plocha v izolované poloze v severní části Žďárek, výměra 100 m². Využití plochy Z.21 je podmíněno stabilizací stávajícího stavu bez připuštění nové výstavby rekreačního objektu většího rozsahu.

 navržené funkční využití – funkční plocha – „rekreace individuální“– RI

 stávající využití – rozptýlená zeleň

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – individuální zásobování pitnou vodou

 odkanalizování – individuální likvidace odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 BPEJ – nezemědělská půda

Plocha Z.22 – plocha pro veřejné prostranství v centru obce, výměra 1063 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „veřejná prostranství všeobecná - PU

 stávající využití – zahrada, manipulační plocha

 dopravní napojení – ze silnice III/30311

 BPEJ – 7.43.00 - 2. třída ochrany ZPF 630 m², nezemědělská půda 570 m²

Plocha Z.23 – plocha pro veřejné prostranství v sousedství hřbitova, výměra 1428 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „veřejná prostranství všeobecná - PU

 stávající využití – orná půda

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 BPEJ – 7.50.11 - 3. třída ochrany ZPF 890 m², 7.50.14 – 4. třída ochrany ZPF 490 m²

Plocha Z.24 – plocha pro výrobu v zastavěném území v jižní části Žďárek, výměra 2727 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „výroba všeobecná“ - VU

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – ze stávající účelové komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.43.00 - 2. třída ochrany ZPF 2727 m²

Plocha Z.25 – zapsaná stavba po aktualizaci v zastavěném území

Plocha Z.26 – plocha pro nakládání s odpady v sousedství hřbitova, výměra 850 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „nakládání s odpady“ - TO

 stávající využití – trvalý travní porost, orná půda

 dopravní napojení – ze stávající místní komunikace

 BPEJ – 7.50.11 - 3. třída ochrany ZPF, 850 m²

Plocha Z.27– provedená stavba komunikace

Plocha Z.29 – plocha pro krátkou komunikaci mezi rodinnými domy na východním okraji obce, výměra 311 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – trvalý travní porost

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 311  m²

Plocha Z.30 – plocha pro komunikaci pro zkvalitnění dopravní obsluhy ve východní části obce, výměra 1097 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – orná půda

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 1000 m²

Plocha Z.31 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

Plocha Z.32 – plocha pro parkování vozidel a manipulaci v severní části obce, výměra 300 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – plocha s rozptýlenou zelení

 BPEJ – nezemědělská půda 300 m²

Plocha Z33 – plocha pro komunikaci v zastavěném území ke zpřístupnění lokality Z10 od silnice III/3032, výměra 382 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – zahrada  BPEJ – 7.67.01 - 5. třída ochrany ZPF 382 m²

Plocha Z.34 – plocha pro komunikaci v zastavěném území ke zpřístupnění lokality Z10, výměra 449 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – manipulační plocha

 BPEJ – nezemědělský pozemek 449 m²

Plocha Z.35 – zapsaná stavba po aktualizaci v zastavěném území

Plocha Z.36 – zastavitelná plocha navazující na jižní okraj obce, výměra 3575 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „bydlení venkovské“ - BV

 stávající využití – trvalý travní porost

 dopravní napojení – přednostně ze stávající místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.43.00 - 2. třída ochrany ZPF 3575 m².

Plocha Z.I-3 – zastavitelná plocha vně zastavěného území severovýchodně od centra obce, výměra 938 m². Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území, dopravně je obsloužená stávající komunikací umožní lepší zemědělské využití.

 navržené funkční využití – funkční plocha „výroba zemědělská a lesnická“ (VZ)

 stávající využití – „přírodní všeobecné“ (NU)

 dopravní napojení – z místní komunikace

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 BPEJ – 0 – bez vlivu na ZPF

c.3. vymezení transformačních ploch

Plocha T.1 – realizováno

Plocha T.2 – transformační koridor pro rozšíření místní komunikace ve východní části Žďárek. Výměra 4300 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – místní komunikace, trvalý travní porost

 BPEJ – 7.25.01 - 2. třída ochrany ZPF 800 m², 7.25.11 – 2. třída ochrany ZPF 100 m², 7.67.01 – 5. třída ochrany ZPF 300 m², ostatní plochy - nezemědělské pozemky 3100 m²

Plocha T.3 – transformační koridor pro rozšíření místní komunikace ve východní části Žďárek. Výměra 2750 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – místní komunikace, trvalý travní porost

 BPEJ – 7.25.11 – 1. třída ochrany ZPF 1800 m², ostatní plochy - nezemědělské pozemky 950 m²

Plocha T.4 – plocha pro rozšíření silnice III/3032 v jižní části Žďárek. Výměra 50 m².

 navržené funkční využití – funkční plocha – „doprava silniční“ - DS

 stávající využití – zastavěná plocha a nádvoří

 BPEJ – nezemědělský pozemek 50 m²

Plocha T.5 – transformační plocha v jižní části Žďárek, výměra 3435 m². Plocha je určena pro realizaci pouze jednoho objektu. Bude respektován požadavek minimální vzdálenosti nových staveb 25 m od okraje pozemku lesa.

 navržené funkční využití – funkční plocha – „smíšené obytné venkovské“ – SV

 stávající využití – manipulační a zastavěná plocha, zemědělské stavby

 dopravní napojení – ze stávající účelové komunikace

 zásobování vodou – individuální zásobování pitnou vodou

 odkanalizování – individuální likvidace odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – nezemědělská půda

Plocha T.I-1 – transformační plocha v jižní části Žďárek, výměra 3508 m².

- SV okraj T.I-1 se nachází v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ). Plánované objekty doporučujeme umístit mimo stanovenou hranici Q100. V případě, že i přesto budou objekty v záplavovém území Q100 umístěny, budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody a kóty podlah obytných místností budou umístěny nad hladinou Q100. Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území a záměr individuálně projednat s naším podnikem.

 navržené funkční využití – funkční plocha „bydlení venkovské“ - BV

 stávající využití – plochy zeleně soukromé a vyhrazené

 dopravní napojení – přes p.p.č. 271/6

 zásobování vodou – napojením na obecní vodovod

 odkanalizování – do veřejné kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod

 zásobování elektrickou energií – napojením na místní rozvod nízkého napětí elektrické

energie

 zásobování plynem – napojením na středotlaký rozvod plynu

 BPEJ – 7.43.10 - 2. třída ochrany ZPF 3508  m².

c.4. vymezení ploch změn v krajině

Plocha K.1 – zrušeno v platném ÚP Žďárky

d) koncepce veřejné infrastruktury

[7] 	Nadpisy kapitol 1 – 7 se ruší a nahrazují novými texty, které zní:

  - d.1  Návrh koncepce dopravy

  - d.2  Elektrorozvody

  - d.3  Zásobování teplem a plynem

  - d.4  Zásobování vodou

  - d.5  Kanalizace

  - d.6  Občanské vybavení

  - d.7  Večejná prostranství

e) koncepce uspořádání krajiny

[8] 	Nadpisy kapitol 1 – 10 se ruší a nahrazují novými texty, které zní:

  - e.1  Návrh uspořádání krajiny, ochrana přírody

  - e.2  Ochrana krajinného rázu

  - e.3  Návrh územního systému ekologické stability

  - e.4  Ochrana zemědělského půdního fondu

  - e.5  Ochrana pozemků určených plnění funkcí lesa

  - e.6  Protierozní opatření

  - e.7  Protipovodňová opatření

  - e.8  Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

  - e.9  Koncepce rekreačního využívání krajiny

  - e.10  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pro jejich technické

zajištění, sesuvná území

[9] 	doplňuje se odrážka e.11 s novým textem, který zní:

  - e.11  Zvláštní zájmy Ministerstva obrany

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb (dle ÚAP jev 119)

Na celém území obce umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO :

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlost. komunikací, silnic I., II. a III. třídy

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

- výstavba vedení VN a VVN

- výstavba větrných elektráren

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) vč. anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základové stanice,…)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

-výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)“

[10] 	Celý oddíl f) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

f) podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití

Na území obce Žďárky jsou následující plochy s rozdílným způsobem využití:

BV  bydlení venkovské

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro bydlení – rodinné domy

Přípustné využití:

- plochy veřejných prostranství

- stavby občanského vybavení

- stavby pro rodinnou rekreaci – rekreační domy

- stavby související technické infrastruktury

- stavby související dopravní infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (např. supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- mobilheimy = nemotorové přípojné vozidlo (dům) umožňující transport z místa na místo, určený pro volný čas, dočasně nebo sezónní ubytování (dle celoevropské technické normy EN 1647+A1 pro obytná vozidla na volný čas) a objekty, které svými šířkovými a výškovými parametry nesplňují podmínky staveb pro trvalé bydlení

- stavby srubového typu = stavby vybudované z vodorovně kladených, masivních dřevěných klád, s hrubým přírodním charakterem, u kterých je tato konstrukce u většiny obvodového pláště pohledově exponována a svým charakterem se vymykající dosavadnímu urbánnímu krajinnému rázu daného okolní zástavbou

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností obytného podkroví

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30%

- min. výměra pro vymezování stavebních pozemků vně zastavěného území a pro

lokalitu T.I-1 = 900 m²

- pro lokalitu T.I-1 platí podmínky Povodí Labe, s.p., HK č.j.: PLa/2024/030768 ze dne 1.7.2024:

- „SV okraj T.I-1 se nachází v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ). Plánované objekty doporučujeme umístit mimo stanovenou hranici Q100. V případě, že i přesto budou objekty v záplavovém území Q100 umístěny, budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody a kóty podlah obytných místností budou umístěny nad hladinou Q100. Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území a záměr individuálně projednat s naším podnikem.“

RI   rekreace individuální

Převažující účel využití (hlavní využití): - stavby pro rodinnou rekreaci

Přípustné využití: - rekreační louky - související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména bytové domy, samostatně stojící garáže, stavby pro obchod, stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- mobilheimy = nemotorové přípojné vozidlo (dům) umožňující transport z místa na místo, určený pro volný čas, dočasně nebo sezónní ubytování (dle celoevropské technické normy EN 1647+A1 pro obytná vozidla na volný čas) a objekty, které svými šířkovými a výškovými parametry nesplňují podmínky staveb pro trvalé bydlení

- stavby srubového typu = stavby vybudované z vodorovně kladených, masivních dřevěných klád, s hrubým přírodním charakterem, u kterých je tato konstrukce u většiny obvodového pláště pohledově exponována a svým charakterem se vymykající dosavadnímu urbánnímu krajinnému rázu daného okolní zástavbou

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30%

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností obytného podkroví

OV  občanské vybavení veřejné

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury

Přípustné využití:

- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby

- stavby pro kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- byt správce objektu

- plochy veřejných prostranství

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (např. supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby pro rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 80%

- výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

OK  občanské vybavení komerční

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení komerčního charakteru

Přípustné využití:

- stavby pro obchodní prodej, stravování, služby, administrativu, kulturu, zdravotnictví

- stavby pro shromažďování většího počtu osob

- stavby ubytovacích zařízení

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (např. supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby pro rodinnou rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 80%

- výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

OS  občanské vybavení - sport

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení, určené pro sport a aktivní rekreační využití

Přípustné využití:

- sportovní zařízení sezónní - nekrytá

- krytá zařízení, umožňující celoroční provoz

- sociální zařízení, šatny, klubovny sloužící této funkční ploše

- stavby pro přechodné ubytování sportovců

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – 80%

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

OH  občanské vybavení - hřbitovy

Převažující účel využití (hlavní využití):

- specifické pietní území, určené pro ukládání ostatků zesnulých

Přípustné využití:

- zřizování hrobů, hrobek, urnových polí, kolumbárií, rozptylových louček

- výstavba církevních staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hřbitova

Nepřípustné využití:

- vedení inženýrských sítí – nadzemních i podzemních

- realizace staveb pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a zemědělství

SV   smíšené obytné venkovské

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro bydlení – rodinné domy

- komplexy hospodářských usedlostí

Přípustné využití:

- plochy veřejných prostranství

- stavby pro rodinnou rekreaci – rekreační domy

- stavby ubytovacích zařízení

- stavby občanského vybavení

- stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb

v okolí a nesníží kvalitu prostředí a nezvýší dopravní zátěž v území

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (např. supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- mobilheimy = nemotorové přípojné vozidlo (dům) umožňující transport z místa na místo, určený pro volný čas, dočasně nebo sezónní ubytování (dle celoevropské technické normy EN 1647+A1 pro obytná vozidla na volný čas) a objekty, které svými šířkovými a výškovými parametry nesplňují podmínky staveb pro trvalé bydlení

- stavby srubového typu = stavby vybudované z vodorovně kladených, masivních dřevěných klád, s hrubým přírodním charakterem, u kterých je tato konstrukce u většiny obvodového pláště pohledově exponována a svým charakterem se vymykající dosavadnímu urbánnímu krajinnému rázu daného okolní zástavbou

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností obytného podkroví

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30%

- min. výměra stavebních pozemků v zastavitelných plochách vně zastavěného území 1000 m²

- min. výměra stavebních pozemků pro lokalitu Z.1 = 1.800 m²

DS   doprava silniční

Převažující účel využití (hlavní využití):

- silnice, místní a účelové komunikace

Přípustné využití:

- parkoviště

- autobusové zastávky

- plochy cyklistické a pěší dopravy

- protihluková opatření

- sítě technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, zemědělství, výrobu a sklady

DL   doprava letecká

Převažující účel využití (hlavní využití):

- letiště

Přípustné využití:

- parkoviště, autobusové zastávky

- plochy cyklistické a pěší dopravy

- protihluková opatření

- sítě technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- všechny stavby nesouvisející přímo s hlavním využitím

TU   tech. infrastruktura všeobecná

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby a vedení technické infrastruktury

Přípustné využití:

- stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí

- stavby související dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 100%

- výšková hladina zástavby – max. 8 m nad okolní upravený trén

TO   nakládání s odpady

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro nakládání s odpady

Přípustné využití:

- stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí

- stavby související dopravní infrastruktury

- plochy a stavby pro skladování

- ochranná a izolační zeleň

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení

- stavby občanského vybavení

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromažďování většího počtu osob

- zemědělské stavby

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby – max. 6 m nad okolní upravený trén

VZ   výroba zemědělská a lesnická

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro zemědělskou výrobu

Přípustné využití:

- budovy, sklady a zařízení rostlinné výroby

- budovy a zařízení živočišné výroby

- stavby řemeslné výroby

- ochranná a izolační zeleň

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 80%

- výšková hladina zástavby – max. 10 m nad okolní upravený trén

VU   výroba všeobecná

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavba pro lehkou průmyslovou výrobu

- stavby pro skladování

- stavby technické infrastruktury

- stavby zemědělské výroby

- stavby dopravní infrastruktury

Přípustné využití:

- stavby pro administrativu

- byt správce

- ubytovna zaměstnanců

- stavby technické infrastruktury

- stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 80%

- výšková hladina zástavby – max. 8 m nad okolní upravený trén

PU  veřejná prostranství všeobecná

Převažující účel využití (hlavní využití):

- veřejně přístupné komunikační a rozptylové plochy

- plochy veřejné zeleně s nestavebním využitím

- plochy místních komunikací

- plochy dopravy v klidu

Přípustné využití:

- trvale zatravněné plochy

- plochy parkových úprav

- plochy dětských hřišť

- pěší komunikace

- plochy s pomníky, památníky, uměleckými díly

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

ZP   zeleň – parky a parkově upravené plochy

Převažující účel využití (hlavní využití):

- plochy zeleně s nestavebním využitím

Přípustné využití:

- trvale zatravněné plochy

- plochy parkových úprav

- plochy dětských hřišť

- pěší komunikace

- plochy s pomníky, památníky, uměleckými díly

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

ZU   zeleň všeobecná

Převažující účel využití (hlavní využití):

- louky, zahrady, sady, trvale zatravněné plochy, pastviny

Přípustné využití:

- stavby související dopravní infrastruktury

- zemědělské obhospodařování trvale travních ploch pravidelným kosením

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

ZO   zeleň ochranná a izolační

Převažující účel využití (hlavní využití):

- plochy zeleně k ochraně obytných ploch, ke zmírnění dopadu vlivu provozu ve výrobních areálech a na silničních, místních a účelových komunikacích

Přípustné využití:

- stavby související dopravní infrastruktury

- protihluková opatření

- liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí

apod.)

- záměry neuvedené se budou posuzovat podle slučitelnosti s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

WU  vodní a vodohospodářské všeobecné

Převažující účel využití (hlavní využití):

- vodní toky a vodní plochy

Přípustné využití:

- stavby související s úpravou a regulací – hráze, jezy, úpravy břehů

- mosty

- křížení inženýrskými sítěmi

- zřizování vodních toků a ploch

- stavby související dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, těžbu nerostů

AP   pole

Převažující účel využití (hlavní využití):

- orná půda

- trvalé travní porosty

Přípustné využití:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí

apod.)

- liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě

- stavby související dopravní infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:

- vodní plochy a mokřady za podmínky, že nebudou využívány pro intenzivní hospodářské účely a nebudou současně zahrnovat žádné doprovodné stavby ani oplocení

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra) za podmínky, že výměra, kromě liniových prvků nepřekročí 50 m²

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, těžbu nerostů

LU   lesní a všeobecné

Převažující účel využití (hlavní využití):

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přípustné využití:

- zakládání a pěstění porostů

- těžba dřeva

- odvodňování pozemků

- lesnické a účelové komunikace, které nevyžadují odnětí pozemků určených k plnění funkce

lesa

- cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy s konkrétním umístěním na lesních cestách

- stavby související dopravní infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:

- inženýrské sítě, prokáže-li investor, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru jiným

způsobem

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, těžbu nerostů

NU   přírodní všeobecné (v CHKO)

Převažující účel využití (hlavní využití):

- plochy přírodní zeleně, plochy ÚSES, louky, zahrady, sady, trvale zatravněné plochy,

pastviny

Přípustné využití:

- liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí

apod.)

- zeleň ochranná a izolační

- technická opatření proti erozi

- liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě

- stavby související dopravní infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:

- vodní plochy a mokřady za podmínky, že nebudou využívány pro intenzivní hospodářské účely a nebudou současně zahrnovat žádné doprovodné stavby ani oplocení

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby, či příslušenství staveb, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů

- mobilní domy, obytné přívěsy, maringotky, trvalé unifikované buňky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, agrovoltaika apod.

AL   trvalé travní porosty (mimo CHKO)

Převažující účel využití (hlavní využití):

- plochy přírodní zeleně, plochy ÚSES, louky, zahrady, sady, trvale zatravněné plochy, pastviny

Přípustné využití:

- liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí

apod.)

- zeleň ochranná a izolační

- technická opatření proti erozi

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, přízemní ekologická a informační centra) za podmínky, že výměra, kromě liniových prvků nepřekročí 50 m²

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, těžbu nerostů

- fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, agrovoltaika apod.

[11] 	Nadpis oddílu h) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

h) kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena

Kompenzační opatření nejsou územním plánem a jeho Změnou č.1 stanovena.

i) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním

územní studie

[12]    	Celý obsah tohoto oddílu se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Nejsou Změnou č.1 ÚP Žďárky stanoveny.

[13] 	Celý oddíl j) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno

plánovací smlouvou

Změna č.1 ÚP Žďárky podmiňuje zastavitelnost území plánovací smlouvou v rámci souvislého území tvořeného původními zastavitelnými plochami Z1, Z2, Z3, Z4 a Z28, ve Změně č.1 vymezeného jako Z.1.

[14] 	Celý oddíl k) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

k)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

- Textová část Změny č.1 Územního plánu Žďárky má 21 stran a celkem 12 oboustranně tištěných listů.

- Grafická část Změny č.1 Územního plánu Žďárky má 2 výkresy.

POUČENÍ

Proti Změně č. 1 Územního plánu Žďárky vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek v souladu s § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 SB., správní řád, v platném znění.

Do opatření obecné povahy (OOP) může každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

razítko obce

…………………………………..						…………………................

Mgr. Horníková Zdeňka						Ing. Dvořáková Darina

starostka obce							  místostarostka obce

Toto opatření obecné povahy (změna č.1 ÚP Žďárky) nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření oznamuje.

Po vydání bude Změna č.1 ÚP Žďárky vč. úplného znění Územního plánu Žďárky po změně č.1 uložena u obce Žďárky, dále na odboru výstavby MěÚ v Hronově, na MěÚ Náchod, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadu KHK, odboru územního plánování a stavebního řádu.